DS18B20 és a csatlakozópanel

A panelt úgy tartva, hogy a zöld csavaros sorkapocs felül, a három csatlakozótüske pedig alul legyen, a kapcsok és tüskék sorrendje balról jobbra:

GND   VCC   DAT

| DS18B20 vezetéke | Funkció | Panel csavaros sorkapcsa |
| --- | --- | --- |
| fekete | föld | GND |
| piros | tápfeszültség | VCC |
| sárga | 1-Wire adat | DAT |

A DS18B20 érzékelő fekete, piros és sárga vezetéke

A sodrott vezetékvégeket úgy rögzítsük, hogy kilógó elemi szál ne érhessen a szomszédos kapocshoz. A csavarokat húzzuk meg, majd mindhárom vezetéket külön, enyhén meghúzva ellenőrizzük.

A csatlakozópanel és az ESP32

| Panel tüskéje | Jumper vezeték | ESP32 csatlakozója | Funkció |
| --- | --- | --- | --- |
| GND | fehér | GND | közös föld |
| VCC | szürke | 3.3V | a DS18B20 tápellátása |
| DAT | lila | IO16` / `GPIO16 | 1-Wire adat |

A GND, VCC és DAT jelölésű csatlakozópanel

Az ESP32 alaplap csatlakozóinak feliratai